- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：安装并验收合格后，一次结清货款。

- 2、设备安装期：5天

- 3、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

4、设备参数：

（1）流量设置调节范围：2L-80L/min。

（2）可实现80L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。

（3）支持1L和5L两种流量调节步长

（4）支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。

（5） 温度设置调节范围值为：31℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

（6）采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。

（7）内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗趋势

（8）机器内置空氧混合模块，氧浓度设置范围：21%-100%，

（9）具备治疗计时显示。

（10）具有湿度补偿功能

（11）具备主机保修两年。

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高流量 - 湿化治疗仪 | - 2台 | - 见供应商须知 |
| - 总价 |  |  |  |
| - 设备品牌及型号 |  |  |  |