- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后，4个月内一次性无息付清。

- 2、设备安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

- 3、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

4、设备参数及要求

- 包号1：动态血沉分析仪

- 1.1测量方法：光学传感器检测。

- 1.2样品测试位：≥20孔。

- 1.3测量时间：30分钟/60分钟。

- 1.4测量误差：≤±0.5mm/h。

- 1.5采血量：1.28ml。

- 1.6精密度≤2%

- 1.7装载形式：随时测量

- 1.8整机质保≥3年。

- 1.9接到报修通知后1小时内响应，48小时内到达现场并排除故障。

- 1.10设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 包号2：立式高压灭菌器

- 2.1容积：≤80L。

- 2.2外形尺寸：长≤70cm，宽≤60cm，高≤110cm。

- 2.3腔室材质：不锈钢材质。

- 2.4灭菌温度：≥105℃-136℃。

- 2.5设计压力：≥0.28Mpa。

- 2.6具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

- 2.7具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护等功能。

- 2.8设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行。

- 2.9整机质保≥2年。

- 2.10接到报修通知后1小时内响应，48小时内到达现场并排除故障。

- 2.11设备必须为近6个月内生产的全新设备。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 包号1：动态血沉分析仪 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少三年） | 年 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 附设备配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 包号2：立式高压灭菌器 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少两年） | 年 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 附设备配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：